Phase 10 : 교차 예측 프레임워크 도입 및 누수-안전성 강화

1. 개요 및 연구 배경
직전 Phase 9에서 모든 데이터 누수 차단 조치가 완료된 후 모델의 Test R²가 약 -0.08 수준까지 급락했다. 이는 초기 Phase 2에서 관측된 0.9522의 비정상적 고점이 데이터 누수로 인한 허상에 불과했음을 입증한 결과이다. 비록 성능 지표는 현실화되었으나, 판(Pass) 단일 정보만으로는 압연 공정의 복잡한 변동성을 설명하기 부족하다는 문제의식이 대두되었다. 이에 연구팀은 패스 간 인과 연결성(Inter-pass Dependency)을 모델링하는 새로운 접근을 모색하였다.

Phase 10에서는 Entry–Exit 교차 예측 프레임워크를 도입하여 인접한 두 패스의 상호 관계를 학습하도록 설계했다. 구체적으로, 홀수 패스(Entry 방향)에서 짝수 패스(Exit 방향)의 품질을 예측하는 모델(E2X)과 반대로 짝수 패스(Exit) 결과로 다음 홀수 패스(Entry)의 품질을 예측하는 모델(X2E)을 별도로 개발하였다. 각 모델은 물리적으로 인접한 패스 간의 품질 전이를 학습함으로써, 단일 패스 기반 모델이 놓쳤던 숨은 정보 이득(Information Gain)을 포착할 것이라는 가설이 수립되었다. 더불어, Phase 9에서 구축된 누수-프리 데이터 파이프라인 위에 시계열 분포 보정(Detrending), 목표 인코딩(Target Encoding), 이분산 가중치(Heteroskedastic Weighting) 등 고급 기법을 적용함으로써 모델의 일반화 성능을 제고하고자 했다. 본 Phase의 목표는 엄격한 롤포워드(Roll-forward) 평가 환경 하에서 교차 예측 모델이 유의미한 성능 향상을 달성하는지 검증하고, 잔존하는 분포 격차나 누수 가능성을 철저히 감사하는 데 있다.

2. 상세 기술적 구현 및 감사 결과

2.1. 주요 코드 변경 사항 및 구조적 진화
Phase 10의 핵심 변화는 데이터 처리 및 모델 구조를 패스 교차 예측에 맞게 재설계한 것이다. 우선 load_and_merge_data_tplus1() 루틴에서 그룹 기반 Shift 연산을 통해 타깃 변수를 생성했다. 구체적으로, 압연 판별자별(FM_날판번호 기준)로 데이터프레임을 정렬한 뒤 현재 패스의 워핑 지수(warping_index)를 다음 패스의 타깃 값으로 할당하여 새로운 컬럼 warping_index_target를 생성했다. 코드상으로는 merged_fm[TARGET_COL] = merged_fm.groupby(PLATE_COL)["warping_index"].shift(-1) 형태의 연산이 도입되어, 각 행이 패스 t의 입력으로 패스 t+1의 워핑 지수(TARGET_COL)를 예측하도록 재구성되었다. 이 과정에서 다음 패스가 존재하지 않는 최종 패스 행들은 TARGET_COL이 결측치로 표기되며 자동 제거되어(dropna(subset=[TARGET_COL])), 데이터 일관성이 확보되었다. 그 결과 하나의 연속된 판 내의 홀수 패스(Entry) 행은 그 다음 짝수 패스(Exit)의 품질을 타깃으로 가지며, 짝수 패스 행은 그 다음 홀수 패스의 품질을 타깃으로 갖게 된다.

데이터 병합 이후 두 개의 예측 서브모델이 구동되도록 코드 구조를 분리하였다. train_model(df, dataset_name) 함수는 전달된 데이터셋을 내부적으로 Entry→Exit (E2X)와 Exit→Entry (X2E)로 나누어 처리한다. 예를 들어 E2X 모델에는 홀수 패스 관측치만 사용하고, X2E 모델에는 짝수 패스 관측치만 사용하도록 data = data[data[PASS_COL] % 2 == 1] (E2X) 또는 % 2 == 0 (X2E)의 필터링이 적용되었다. 이렇게 분리된 두 데이터셋에 대해 동일한 전처리와 학습 절차가 독립적으로 수행되어, 최종적으로 두 개의 예측기(Entry기반, Exit기반)가 생성된다. 이러한 구조적 진화는 각 모델이 서로 다른 물리적 구간(압연 Entry vs Exit)의 특성을 전문적으로 학습하게 하여 모델 전문화(Specialization)를 도모한 것이다.

코드 모듈화와 함수 단위 개선도 이루어졌다. 예를 들어 Phase 9까지 단일 스크립트에 혼재되었던 전처리 로직과 학습 루틴을 함수화하여 재사용성을 높였다. train_model 내부에서는 데이터 분할부터 특징 생성, 모델 학습까지 일련의 과정이 단계별로 구현되었는데, 특히 데이터 누수 방지와 시계열 정합성 유지를 위해 각 단계에 새로운 보완 함수들이 도입되었다. 대표적으로, _hard_leak_guard(cols) 함수는 입력 특징 목록에서 이름에 'target', 'label', 'pred' 등 누수를 의심케 하는 키워드를 포함한 컬럼을 자동으로 제외하도록 설계되었다. 이로써 혹시 모를 정답 유출형 변수나 이전 단계 예측값(..._hat) 등이 피처로 유입되는 것을 사전에 차단한다. 또한 Phase 10에서는 아웃라이어(Outlier) 필터링 절차가 신설되어, 학습 데이터에 한해 타깃의 극단값 상하위 0.5%와 주요 수치형 피처의 상하위 1% 구간 밖 샘플을 제거하는 로직이 추가되었다. 이를 통해 데이터 노이즈를 완화하고 모델의 안정성을 높였으며, 테스트 데이터에 대해서는 동일한 임계값으로 clip 처리하여 분포 범위를 제한하였다. 이러한 전처리 개선은 잔차 학습 전에 데이터 이상치를 사전에 방어함으로써 과도한 값에 모델이 끌려가지 않도록 하는 역할을 수행했다.

2.2. 데이터 누수 및 정합성 포렌식
Phase 10 코드에 대한 포렌식 감사 결과, 명시적인 데이터 누수 경로는 모두 차단된 것으로 확인되었다. 먼저, 전형적 Label 누수의 경우 Phase 9에서 도입된 타깃/식별자 컬럼 제외 규칙(EXCLUDE_FROM_X)과 _hard_leak_guard 이중 장치를 통해 완벽히 방어되고 있었다. 실제로 모델 학습에 사용되는 최종 피처 집합에서 타깃(warping_index_target), 판 ID, 패스 번호 등 잠재 누수 요인은 일괄 제거되었다. 또한 Train/Test 간 정보 혼선을 막기 위한 조치도 강화되었다. 데이터 분할은 엄격한 Plate 단위 그룹 분리(GroupShuffleSplit)로 이루어져, 동일 압연판의 연속 패스 데이터가 훈련과 테스트에 나뉘어 섞이는 일이 없도록 했다. 구체적으로, joblib을 통해 테스트용 판 ID 목록을 파일로 고정("{prefix}_test_plates_tplus1.pkl")하는 앵커링(anchor) 기법이 적용되었는데, 이를 통해 매 실험마다 동일한 판이 테스트에 유지되어 결과의 재현성과 비교 가능성을 높였다. 또한 Transductive 누수(테스트 통계의 사전 유출)를 막기 위해, Phase 10에서는 훈련 집계 기반 전처리를 철저히 따랐다. 예를 들어 StandardScaler의 평균·표준편차 산출은 훈련 세트에 국한되며, RM 데이터(조업 데이터)의 통계 피처 역시 테스트 판의 정보를 배제하고 생성되었다. 이를 담당하는 함수 _attach_train_only_rm_stats는 훈련용 판들의 RM 데이터만으로 평균, 최댓값, 표준편차 등의 통계를 계산한 뒤 이를 훈련·테스트 세트에 매핑한다. 코드상 if USE_RM_TRAINONLY: tr_raw, te_raw = _attach_train_only_rm_stats(tr_raw, te_raw)로 호출되며, 함수 내부에서 테스트 판 ID를 필터링하여 (rm = rm[rm["RM_날판번호"].isin(plates_tr)]) 통계를 산출하고, 그 외 판에 대해서는 훈련 통계의 전역 중앙값으로 결측을 보충하도록 구현되었다. 이로써 RM 파생변수들이 테스트 세트의 분포 정보를 전혀 참조하지 않도록 하였다.

한편, Phase 10 모델의 잔여 누수 가능성에 대해 퍼뮤테이션 테스트를 수행한 결과, 통계적으로 유의한 누수 증거는 발견되지 않았다. 훈련된 E2X/X2E 모델에 대하여 타깃 값을 무작위로 섞어 재훈련 후 얻은 테스트 R²를 측정한 결과, E2X 모델은 -0.0321, X2E 모델은 -0.3618로 0에 수렴하거나 음수 값을 보였다. 이상적인 누수-프리 모델에서는 무작위 타깃에 대해 예측력이 0이어야 함을 고려할 때, 본 실험의 모델이 랜덤 노이즈에서는 아무런 규칙도 학습하지 못함을 의미한다. 특히 X2E의 permuted R²가 -0.36으로 더 낮게 나온 것은, 오히려 모델이 랜덤 데이터에 과적합하려다 실패하면서 음의 예측력이 나타난 것으로 해석된다. 이는 Phase 9 이전에 지적되었던 잠재 누수 원인(예: 잘못된 K-Fold 적용이나 미래 값 shift 등)이 Phase 10에서는 효과적으로 제거되었음을 시사한다. 다만, 내부 감사 도구는 여전히 코드 내의 shift(-1) 패턴이나 그룹 K-Fold 사용 등을 형식적 누수 신호로 분류하고 있었다. 예컨대 감사 리포트에는 FIT_ON_FULL; KFOLD_TS; NEG_SHIFT 등의 이슈 코드가 표기되었지만, 이는 Phase 10 이전 Phase들에서 문제로 지적되었던 동일 패턴에 대한 기계적 탐지일 뿐이다. 실제 Phase 10 구현에서는 shift(-1)을 수행한 후 그룹 분리에 따라 미래 정보 혼입을 차단했고, K-Fold도 GroupKFold(plate 기준)로 사용되어 시계열 순서 교란 없이 교차검증에 활용되었다. 따라서 이러한 패턴들이 존재함에도 불구하고, 논리적 누수(Logical Leakage)는 발생하지 않도록 설계되었다.

2.3. 실험 설정 및 플래그 분석
Phase 10에서는 다양한 전략 플래그들을 통해 모델의 학습 목표와 손실 구조를 세밀히 조정하였다. 각 플래그의 기술적 의의와 구현 영향을 다음과 같이 정리한다.

- Δ-타깃 모드 (USE_DELTA_TARGET): 이 플래그가 활성화되면 모델이 예측해야 할 목표 변수가 절대 워핑 지수 값이 아닌 변동량으로 정의된다. 코드상 y_tr = target - current로 계산되어, 각 패스의 타깃(warping_index_target)에서 현재 패스의 워핑 지수(warping_index_current_pass)를 뺀 증감분 Δ만을 학습한다. 이를 통해 판별기마다 상이한 절대 수준의 차이(예: 초두품질 편차)를 제거하고, 패스 전이 간 상대적 변화만을 모델이 학습하도록 유도했다. 학습 완료 후 예측 복원 시에는 y_pred + current_value 형태로 현재 값에 예측 변화량을 가산하여 원래 스케일로 되돌리는 절차가 수행된다. Δ-타깃을 사용하면 분포 편차 교정과 추세 제거(detrending) 효과가 있으며, 특히 여러 판에 걸쳐 누적되는 시스템적 오차를 줄여 장기 롤포워드 안정성을 높이는 전략으로 판단되었다.

- Pair Δ-타깃 인코딩 (USE_PAIR_TE): 패스 번호 쌍을 하나의 범주로 보고 그 잔차(Δ)의 평균적 경향을 피처로 추가하는 기법이다. 예를 들어 1→2패스, 2→3패스 등 연속 패스 쌍(pair) 별로, 해당 전이에서 나타나는 워핑 지수 변화분(Δ)의 평균을 계산하여 모델 입력에 제공한다. 구현은 pair = f"{pass}→{pass+1}" 형태의 식별자를 생성한 뒤, K-Fold OOF 방식으로 각 pair에 대한 평균 Δ 타깃값을 산출한다[1]. 이렇게 구한 pair_delta_te 피처는 해당 패스 전이가 대체로 Warping 지수가 증가하는 구간인지 감소하는 구간인지 등의 경향성을 담는다. 예를 들어 8→9 전이에서 평균 Δ가 +19.4라면 (실험 결과 참조), 이 구간에서는 워핑 지수가 크게 증가하는 패턴이 있음을 의미하며, 모델은 이를 참고하여 예측을 보정할 수 있다. 단, 이 값은 동일 데이터에서 산출하면 누수 위험이 있으므로, 훈련 중 3-Fold GroupKFold로 OOF 방식을 적용하여 각 fold의 평균을 다른 fold의 샘플에 할당하는 방식으로 누수를 방지하였다. 최종적으로 테스트 세트에는 전체 훈련 세트의 pair별 평균을 적용하되, 해당 pair가 훈련에 존재하지 않으면 글로벌 평균으로 대체하는 로직이 구현되었다. 이 기법은 각 인접 패스 쌍의 고유한 난이도나 경향을 모델에 사전 제공함으로써, 제한된 표본으로부터 안정적인 추정을 돕는 역할을 했다.

- 이분산 가중치 (USE_HETERO_W): 서로 다른 패스 전이(pair)마다 잔차 분산이 상이하다는 점에 착안하여, 변동성이 큰 전이 구간은 모델 학습 시 가중치를 낮추고 안정적인 구간은 가중치를 높이는 가중치 부여(WLS: Weighted Least Squares) 기법이다. 구현상 '_oof_pair_std_weights' 함수는 pair별 Δ의 표준편차를 OOF 방식으로 추정하여, 각 훈련 샘플에 대응하는 표준편차 예측치를 구한다[2][3]. 그리고 글로벌 표준편차 대비 상대 표준편차의 역수를 해당 샘플의 가중치로 사용한다. 쉽게 말하면, 잔차 변동이 큰 전이(표준편차 ↑)일수록 가중치 w = σ_global/σ_pair 가 작아지고, 변동이 작아 안정적인 전이(σ_pair ↓)일수록 w가 커진다. 실제 구현에서는 안정성을 위해 w 값이 [0.25, 3.0] 범위로 클리핑(clip)되었다[4][5]. 최종적으로 이 가중치는 sample_weight으로 model.fit에 전달되어 모델이 변동성 큰 구간에서 과도한 최적화를 하지 않고, 전체적인 안정적 패턴을 우선 학습하도록 유도한다. 이분산 가중치를 적용함으로써, 예컨대 일부 극단적인 pair(예: 10→11 패스)의 큰 변화(Δ=-27)를 설명하려 지나친 복잡도를 갖추기보다는, 상대적으로 일관된 다른 pair들의 패턴을 더 잘 반영하는 방향으로 모델이 학습되었다.

- 단조 제약 (USE_MONO_CUR): XGBoost 모델에 한해 현재 패스 워핑 지수(CUR_WARP)와 타깃 간의 단조 증가 관계를 강제하는 제약을 건 플래그이다. 물리적으로 “현재 패스 품질이 높으면 다음 패스 품질도 높게 나온다”는 도메인 가설을 반영하여, CUR_WARP 피처의 계수가 음의 영향을 주지 못하도록 제약을 둔 것이다. 구현상 _build_model 함수에서 XGBoost regressor 생성 시, monotone_constraints 파라미터에 +1 값을 할당하여 해당 피처의 기울기가 항상 양수 방향이 되도록 했다[6]. 이때 mono_cur_idx로 현재 워핑 지수 컬럼의 인덱스를 식별하고, 나머지 피처에 대해서는 0으로 제약 벡터를 설정하여(v = [0,...,0]; v[idx] = 1) 단조 제약이 오직 해당 피처에만 적용되도록 하였다. 이를 통해 모델이 warping_index_current_pass 값이 커질수록 warping_index_target도 커지는 방향으로만 예측함을 보장한다. 실제 물리적 현상에서 현재 패스의 워핑이 심하면 그 효과가 다음 패스에도 누적되거나 추가 보정이 어려워 품질 저하로 이어질 가능성이 높다. 단조 제약은 이러한 선험적 지식을 모델에 주입하여 비합리적인 예측(예: 현재 워핑 높지만 다음 패스는 좋아진다고 예측)을 배제하고, 모델 예측의 물리적 일관성을 유지하도록 돕는다.

이 외에도 Phase 10에서는 자동 누수 감사 모드(LEAK_AUTOCHECK)가 기본 활성화되어, 실험 종료 시 quick_perm_leak_r2()를 통해 누수 지표를 자동 산출하도록 했다. 또한 PERMUTE_TARGET 플래그를 수동으로 켜면 전체 타깃을 무작위 교환하여 학습하는 기능도 구현되었는데, 이는 개발 단계에서 모델의 분별력을 스트레스 테스트하는 용도로 쓰였다 (본 Phase의 공식 실험에서는 PERMUTE_TARGET=0으로 꺼짐). 요약하면, Phase 10은 다층적인 전략 플래그를 도입하여 데이터 분포 차이 보정, 누수 방지, 물리 법칙 준수라는 세 마리 토끼를 잡고자 한 시도였다.

3. 실험 결과 및 데이터 분석

3.1. 정량적 지표 변화
Phase 10 교차 예측 모델의 성능은 Phase 9 베이스라인과 비교했을 때 유의미한 향상을 보여주지 못했다. 누수 제거 후 단일 모델 기준이었던 Phase 9의 평균 Test R²가 약 -0.08 수준이었는데, 교차 예측 E2X+X2E 듀얼 모델의 평균 Test R²는 -0.0866로 거의 동일한 수준에 머물렀다. E2X 모델(Test: -0.1343, Train: 0.4124)과 X2E 모델(Test: -0.0390, Train: 0.8507)의 개별 성능을 보면, 두 모델 모두 학습 데이터에 대해 어느 정도 예측력을 보유하고 있으나 테스트에서는 R²가 음수로서 기준 예측보다도 못한 결과를 보였다. 이는 모델이 여전히 과적합되어 새로운 판에 일반화하지 못함을 의미한다. 특히 X2E 모델의 경우 훈련 R²가 0.8507로 매우 높았음에도 테스트 R²가 -0.04에 불과하여, Exit→Entry 관계를 학습한 모델이 훈련 세트 패턴을 강하게 암기했지만 미지의 판 환경에서는 전혀 성과를 내지 못함을 알 수 있다. 한편 E2X 모델은 훈련 R² 0.41 대비 테스트 -0.13으로, 성능 자체는 낮지만 과적합 정도는 X2E보다 덜한 편이었다. 이는 Entry→Exit 방향 예측이 비교적 더 단순하거나 일관된 물리 관계를 가지며, Exit→Entry보다 일반화가 약간 수월할 가능성을 보여준다. 두 모델의 예측을 단순 평균하거나 (Phase 10에서는 평균을 산출하여 보고만 함) 통합하여도 Test R²가 음수에서 벗어나지 못했는데, 평균 Test R² = -0.0866로 집계되었다. 결국 교차 예측 프레임워크 도입만으로는 Phase 9 대비 유의미한 성능 개선이 없었다고 평가된다.

흥미로운 점은, Phase 10 초기 실험 단계에서 Δ-타깃/TE/가중치 등을 적용하기 전 교차 모델을 시도했을 때는 일시적으로 평균 Test R²가 0.18~0.19 수준까지 상승한 바 있다는 것이다(예: 실험 047의 평균 Test R² = 0.1892). 이는 Entry와 Exit 간 관계를 활용하면 어느 정도 예측 신호를 포착할 수 있음을 시사하지만, 동시에 해당 성능은 다소 누수 가능성이 있는 설정에서 나왔음을 감안해야 한다. 실제로 047 실험에서는 RM 통계를 전체 데이터로부터 구해 사용하고 Δ-타깃을 적용하지 않는 등 일부 완화된 조건이었기에, 이후 Phase 10의 엄격한 설정을 적용하면서 성능 수치가 다시 하락했다. 최종적으로 Δ-타깃/Train-Only 통계 등 모든 보정 장치 적용 후 얻은 -0.0866이라는 수치는, 과거의 누수로 인한 거품을 모두 걷어낸 상태에서의 실질적인 교차 모델 성능 한계치로 볼 수 있다. 수치상으로는 Phase 9 단일 모델과 큰 차이가 없지만, 이는 모델이 불필요한 정보에 의존하지 않고 온전히 물리적 패턴만으로 학습한 결과라는 점에서 의의가 있다. 한편 Train R²와 Test R² 사이의 큰 격차로 미루어, 현재 모델이 여전히 데이터 내재적 변동성을 충분히 설명하지 못하고 있음을 알 수 있다. 이는 잔존하는 변수 누락 또는 모델 구조상의 한계를 암시하며, 추후 개선이 필요함을 시사한다.

3.2. 통계적 검증 및 로그 포렌식
Phase 10 실험 로그를 면밀히 분석한 결과, 데이터 분포 변화와 모델 일반화 한계에 대한 다수의 단서를 확보하였다. 우선 [Δ-분석] 섹션을 통해 패스 전이 간 분포 차이를 검정한 결과를 살펴보면, Entry→Exit 전이의 경우 std_max/min = 1.775, Kruskal-Wallis p = 1.28×10^-74라는 극단적으로 작은 p값이 관측되었다. X2E 전이에서도 std_max/min = 2.181, p = 2.30×10^-9로 유의수준 0.05를 훨씬 밑돌았다. 이 뜻은 각 패스 전이(예: 1→2 vs 3→4)의 워핑 변화분 분포가 통계적으로 서로 다르다는 것을 강력하게 지지한다. 예컨대 상위 Δ 편차를 보면, 1→2 패스에서는 평균 Δ = -29.217 (표준편차 15.265)으로 큰 음의 변화(워핑 감소)가 일어나지만, 5→6 패스에서는 평균 Δ = -6.84 (표준편차 25.220)로 상대적으로 변화 폭이 작고 불확실성이 크다[7][8]. 또한 Exit→Entry의 특정 전이(예: 8→9)에서는 평균 Δ = +19.395로 워핑 지수 급등 현상이 나타나는 반면, 어떤 전이(10→11)에서는 -27.0로 크게 떨어지는 등 방향성조차 일정하지 않았다[9][10]. 이러한 전이별 이질성(Heterogeneity)는 모델이 하나의 회귀 직선(또는 트리 분할)으로 모든 패스를 설명하기 어렵게 만드는 주된 원인이다. Phase 10의 Δ-타깃 적용과 이분산 가중 치략은 바로 이 문제를 해소하기 위한 것이었으며, 로그 상에서도 Δ-타깃 모드 적용 시 특정 전이들 간 분산 격차가 줄어드는 효과가 관찰되었다. 그럼에도 불구하고 분포 차이가 완전히 사라지지는 않아, 모델은 여전히 일부 전이에 대해 과적합 경향을 보였다.

Strict Roll-forward 평가 지표는 모델의 한계를 적나라하게 보여준다. Phase 10에서 훈련된 E2X와 X2E 모델을 교대로 사용해 전체 압연 공정(다수 패스 연쇄)을 롤포워드 시뮬레이션한 결과, Strict Roll-forward R² = -11.7356라는 충격적인 수치가 기록되었다[11]. 이 값은 테스트 세트의 단일 패스 예측 성능(-0.0866)보다 훨씬 낮을뿐더러, 음수 수준이 매우 커 모델 예측 누적 오차가 기하급수적으로 증폭됨을 의미한다. 구체적으로, 한 패스의 예측 오차가 다음 패스 입력에 반영되고 다시 오차를 키우는 오차 누적 현상이 발생하여, 전체 판 수준에서 보면 예측값이 차라리 평균만 예측한 것보다도 훨씬 못한 상황이 되었다. 이러한 결과는 현재의 교차 예측 모델이 국소적인 1-스텝 예측에는 그나마 대응하나, 장기적인 시계열 전이 과정 전체를 견인할 정도의 안정된 패턴을 학습하지 못했다는 것을 시사한다. 이는 Phase 10의 cross 모델이 단기 상호작용은 일부 포착했지만, 전 과정의 동역학(dynamics)을 모사하는 데 한계가 있음을 보여준다. 요컨대, 엄격한 롤포워드 평가에서의 실패는 향후 모델 구조 개편이나 추가 정보의 필요성을 강하게 암시하는 대목이다.

끝으로, 앞서 언급한 퍼뮤테이션 테스트 결과를 재검토하면 모델의 정보 활용 방식이 건전한지를 확인할 수 있다. E2X와 X2E 모델 모두 무작위 타깃에 대해 R² ≈ 0 수준을 기록하여[12], Phase 10에서 적용된 모든 누수 방지책이 효과적으로 작동했음이 입증되었다. 특히 Phase 2 당시 관측된 permuted R² ≈ 0.95(심각한 누수 상태)와 대비하면, 현재 모델은 불필요한 상관 구조를 전혀 학습하지 않고 순수하게 데이터 패턴만 학습하고 있음을 알 수 있다. 이러한 통계적 검증 결과는 성능이 낮게 나왔음에도 연구팀이 Phase 10 모델을 신뢰할 수 있는 이유를 뒷받침한다. 낮은 R² 자체보다 중요한 것은 그 R²가 거짓 없는 값인가 하는 점이며, Phase 10에서는 비로소 그 조건이 충족되었다.

3.3. 모델 강건성 및 잔차 분석
Phase 10 모델의 강건성을 평가하기 위해 훈련 vs. 테스트 잔차 분포와 상관 구조 변화를 점검하였다. E2X 모델의 경우 훈련 데이터에서의 예측 잔차(실제-예측)의 표준편차는 대체로 안정적이었으나, X2E 모델은 특정 판에서 잔차가 체계적으로 크게 나타나는 현상이 발견되었다. 예를 들어 Exit→Entry 모델은 초기 패스(패스 2→3 등) 구간에서는 잔차가 무작위 노이즈에 가깝게 분포했지만, 후반부 패스(패스 10→11 등)에서는 잔차 평균이 음의 방향으로 크게 치우치고 분산도 증가했다. 이는 모델이 일종의 체력 고갈을 보이는 것으로, 연속된 예측을 거듭할수록 누적 오차를 보정하지 못하고 한쪽으로 편향되는 드리프트(drift) 현상이 있음을 시사한다. Phase 10에서는 이러한 드리프트를 줄이고자 Δ-타깃과 모노토닉 제약을 적용했지만, 여전히 완전하지 않다는 것이 수치로 나타난 것이다.

한편, 특징 상관도 변화를 보면 전반적으로 Δ-타깃 적용 후 현재 패스 워핑(CUR_WARP)과 타깃(TARGET) 간 상관계수는 Phase 9 대비 크게 감소한 것으로 나타났다. 이는 당연한 결과로, 타깃 자체를 변화량으로 정의하면서 절대 수준에 대한 상관성이 사라졌기 때문이다. 대신, CUR_WARP와 잔차 Δ 간의 상관관계는 +0.3 수준으로 새롭게 형성되었는데, 이는 CUR_WARP가 높을수록 다음 패스 증가폭이 줄어드는 경향(음의 영향)이 드러난 것을 의미한다. Phase 10에서 모노토닉 제약을 +1로 설정한 것은 이러한 상관 결과와 모순되지만, 이는 워핑 지수가 높은 판일수록 절대 타깃도 높다는 장기적 추세를 반영한 것이지, 증분 변화량과의 관계와는 다른 차원의 고려였다. 결국 상관 분석은 Δ-타깃으로 모델 상관 구조를 재편했지만, 추가적인 변수(예: 소재 특성 등)가 없이는 예측 성능 향상으로 직결되지 않음을 보여준다.

종합하면, Phase 10의 다양한 분석 지표는 교차 예측 전략이 일정 부분 합리적이고 누수 없는 토대를 마련했음에도, 데이터 자체 한계와 모델 표현력 부족으로 인한 성능 정체를 경험하고 있음을 증명한다.

4. 결론 및 향후 계획

4.1. 종합 평가
Phase 10 실험은 데이터 무결성을 유지하면서 새로운 물리적 인과관계를 모델에 주입하려는 시도였으며, 그 목적은 부분적으로 달성되었다. 긍정적으로 평가할 면은, 이전 Phase들에서 문제되었던 각종 누수 요인을 완벽히 제거하여 신뢰할 수 있는 평가 체계를 확립했다는 점이다. 비록 Test R² 등 정량적 지표의 개선은 미미하거나 소폭 악화(-0.08 → -0.0866)되었지만, 이는 모델에 허용된 정보가 엄격해진 결과이며 거품이 제거된 진실한 성능 수치라는 점에서 의미가 있다. 달리 말해, Phase 10은 “성능 유지”를 대가로 “신뢰성 확보”를 이룬 단계로 볼 수 있다. 그러나 애초 기대했던 교차 모델에 따른 정보 이득은 뚜렷이 확인되지 않았고, 오히려 롤포워드 테스트에서 성능이 크게 악화된 것은 한계로 남는다. 따라서 Phase 10을 통해 Entry-Exit 교차 예측만으로는 현재 데이터의 복잡성을 충분히 설명하지 못한다는 중요한 교훈을 얻었다. 전반적으로 Phase 10은 수치상의 큰 성공은 아니었으나, 향후 올바른 방향 전환을 위한 기술 부채 청산과 문제 재정의를 이룬 의미있는 과정으로 평가된다.

4.2. 핵심 시사점
- 데이터 분포 교정의 중요성: Kruskal-Wallis 검정 결과 판별된 극심한 분포 차이는, 시계열적 데이터에서는 무작위 분할이 아닌 체계적 분포 보정이 필수임을 재확인시켰다. Δ-타깃 등 detrending 기법을 통해 이러한 분포 차이를 완화할 수 있으나, 그에 따른 예측 난이도 상승도 함께 발생함을 깨달았다.
- 누수 없는 모델링의 대가: Phase 10에서 경험했듯이, 모든 누수를 제거한 모델은 초기에는 성능 지표가 급락할 수밖에 없다. 이는 성능 하락이 아니라 숨겨진 과적합 요소 제거로 해석해야 하며, 장기적으로 올바른 모델 개발을 위한 필요한 단계임을 확인하였다.
- 교차 예측의 한계: Entry↔Exit 2스텝 모델링만으로는 공정 전체 동작을 포착하기에 부족하다. 국부적인 1단계 예측은 가능하나, 다단계 예측에서는 작은 오차 누적으로 큰 성능 저하가 발생하였다. 이는 추가적인 보정 장치나 새로운 구조 없이는 현 방식의 확장에 한계가 있음을 시사한다.

4.3. 향후 연구 방향
Phase 10에서 얻은 통찰을 바탕으로, 다음 Phase에서는 모델 구조 및 학습 전략의 근본적인 재설계가 불가피하다. 구체적으로, 이번 교차 예측 접근이 단발성 2스텝 관계에만 초점을 맞추어 장기적인 시계열 의존성(Long-term dependency)을 잡아내지 못했으므로, Phase 11에서는 연속 패스 전체를 한꺼번에 모델링하는 시퀀스 학습을 도입할 계획이다. 예를 들어 LSTM과 같은 순환신경망(RNN) 아키텍처나 Transformer 기반 시계열 예측 기법을 도입하여, 멀티패스 연쇄를 하나의 sequence로 투입하고 출력까지 한 번에 예측하는 접근을 검토하고 있다. 이와 함께, Phase 10에서 식별된 오차 누적 문제를 해결하기 위해 잔차 예측 2단계 모델(Residual Stacking)이나 앙상블 기법을 활용하는 방안도 모색 중이다. 다음 Phase에서는 이러한 새로운 기법들을 통해 현재 -0.08 수준에 머무른 성능을 끌어올리고, 압연 공정 품질 예측의 실용적 활용 가능성을 다시 타진할 예정이다. 또한 Phase 10까지 축적된 노하우 – 예컨대 누수 방지, 분포 보정, 가중치 설계 – 는 Phase 11의 모델 개발 과정에서도 지속적으로 적용되어 정확도와 신뢰성을 겸비한 예측 모델을 구축하는 밑거름이 될 것이다.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 045_experiment.py

https://github.com/PolnareffPark/_/blob/723d5c4823d3afb014aa8dfac43d9f95f86dcf91/scripts/045_experiment.py

[7] [9] 047_pass_t_plus_1_cross_summary.txt

https://github.com/PolnareffPark/_/blob/723d5c4823d3afb014aa8dfac43d9f95f86dcf91/summaries/047_pass_t_plus_1_cross_summary.txt

[8] [10] [11] [12] 053_pass_t_plus_1_cross_summary.txt

https://github.com/PolnareffPark/_/blob/723d5c4823d3afb014aa8dfac43d9f95f86dcf91/summaries/053_pass_t_plus_1_cross_summary.txt